# folder: body

## pin_manager.h

// pin_manager.h

#ifndef PIN_MANAGER_H

#define PIN_MANAGER_H

#include<Wire.h>

#include <HardwareSerial.h>

//  Cấu hình chân dùng chung

struct PinManager {

// I2C

static const int SDA = 0;

static const int SCL = 1;

//motor

static const int in1 = 8; //A+

static const int in2 = 7; //A-

static const int in3 = 6; // B+

static const int in4 = 5; // B-

//UART

static const int UART_TX = 21;

static const int UART_RX = 20;

static void init_i2c()

{

Wire.begin(SDA, SCL);

}

};

#endif

## Motor_control.h

// Motor_control.h

#ifndef MOTOR_DRIVER_H

#define MOTOR_DRIVER_H

#include <Arduino.h>

#include "pin_manager.h"

class motor_driver

{

public:

motor_driver();

void begin();

void move_forward(int speed);

void move_backward(int speed);

void turn_left(int speed);

void turn_right(int speed);

void turn_back_left(int speed);  // Lùi và ngoặt đầu sang trái

void turn_back_right(int speed); // Lùi và ngoặt đầu sang phải

void stop();

};

#endif

## Motor_control.cpp

//Motor_control.cpp

#include "Motor_control.h"

motor_driver::motor_driver(){}

void motor_driver::begin()

{

// Gán kênh PWM cho từng chân

ledcSetup(0, 10000, 9); // kênh 0, tần số 10kHz, độ phân giải 9bit

ledcSetup(1, 10000, 9);

ledcSetup(2, 10000, 9);

ledcSetup(3, 10000, 9);

ledcAttachPin(PinManager::in1, 0);

ledcAttachPin(PinManager::in2, 1);

ledcAttachPin(PinManager::in3, 2);

ledcAttachPin(PinManager::in4, 3);

stop(); // đảm bảo mức 0

}

void motor_driver::move_forward(int speed) {

ledcWrite(0, speed); //A+

ledcWrite(1, 0);

ledcWrite(2, speed); //B+

ledcWrite(3, 0);

}

void motor_driver::move_backward(int speed) {

ledcWrite(0, 0);

ledcWrite(1, speed);

ledcWrite(2, 0);

ledcWrite(3, speed);

}

void motor_driver::turn_left(int speed) {

ledcWrite(0, 0);

ledcWrite(1, speed);

ledcWrite(2, speed); //B+

ledcWrite(3, 0);

}

void motor_driver::turn_right(int speed) {

ledcWrite(0, speed); //A+

ledcWrite(1, 0);

ledcWrite(2, 0);

ledcWrite(3, speed);

}

// Muốn đầu rẽ trái khi lùi -> Bánh phải lùi, bánh trái đứng yên (hoặc lùi chậm hơn)

void motor_driver::turn_back_left(int speed) {

ledcWrite(0, 0);

ledcWrite(1, 0);      // A dừng (Trái dừng)

ledcWrite(2, 0);

ledcWrite(3, speed);  // B lùi (Phải lùi) -> Xe xoay đít sang phải -> Đầu sang trái

}

// Muốn đầu rẽ phải khi lùi -> Bánh trái lùi, bánh phải đứng yên

void motor_driver::turn_back_right(int speed) {

ledcWrite(0, 0);

ledcWrite(1, speed);  // A lùi (Trái lùi) -> Xe xoay đít sang trái -> Đầu sang phải

ledcWrite(2, 0);

ledcWrite(3, 0);      // B dừng (Phải dừng)

}

void motor_driver::stop() {

ledcWrite(0, 0);

ledcWrite(1, 0);

ledcWrite(2, 0);

ledcWrite(3, 0);

}

## Main.cpp

#include <Arduino.h>

#include <WiFi.h>

#include <WiFiUdp.h>

#include "Motor_control.h"

// --- CẤU HÌNH WIFI ---

const char* ssid = "Huu Ngan 5G";

const char* password = "22222222H";

// --- CẤU HÌNH UDP ---

WiFiUDP udp;

unsigned int localPort = 4210;

char packetBuffer[255];

// --- KHỞI TẠO ĐỐI TƯỢNG ROBOT ---

motor_driver robot;

// --- CẤU HÌNH TỐC ĐỘ ---

const int SPEED_NORMAL = 400;

const int SPEED_TURN   = 350;

void setup() {

Serial.begin(115200);

// 1. Khởi động phần điều khiển động cơ

robot.begin();

Serial.println("Khoi dong Motor Driver thanh cong!");

// 2. Kết nối WiFi

Serial.print("Dang ket noi WiFi: ");

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("\nWiFi da ket noi!");

Serial.print("IP cua ESP32: ");

Serial.println(WiFi.localIP());  // <--- CHỜ NÓ IN RA CÁI NÀY ĐỂ NHẬP VÀO PYTHON

// 3. Bắt đầu lắng nghe UDP

udp.begin(localPort);

Serial.printf("Dang lang nghe UDP tai cong %d\n", localPort);

}

void loop() {

// Kiểm tra gói tin UDP đến

int packetSize = udp.parsePacket();

if (packetSize) {

int len = udp.read(packetBuffer, 255);

if (len > 0) packetBuffer[len] = 0; // Kết thúc chuỗi

String message = String(packetBuffer);

message.trim();

// Serial.print("Lenh: "); Serial.println(message); // Debug nếu cần

// --- XỬ LÝ LỆNH ---

if (message == "S") {

robot.stop();

}

else if (message == "L") {

robot.turn_left(SPEED_TURN);

}

else if (message == "R") {

robot.turn_right(SPEED_TURN);

}

else if (message == "W" || message == "ON") {

robot.move_forward(SPEED_NORMAL);

}

else if (message == "B") {

robot.move_backward(SPEED_NORMAL);

}

}

}

# Folder: modules

## Communication.py

import socket

class RobotWiFi:

def __init__(self, ip, port=4210):

self.ip = ip

self.port = port

self.sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

print(f"[KET NOI] Da thiet lap muc tieu toi: {self.ip}:{self.port}")

def send_command(self, command):

"""Gửi lệnh xuống Robot (W, S, L, R, B)"""

if self.ip:

try:

self.sock.sendto(command.encode(), (self.ip, self.port))

except Exception as e:

print(f"[LOI] Khong gui duoc: {e}")

def close(self):

self.send_command("S")

self.sock.close()

## face_engine.py

import cv2

import threading

import time

# --- CLASS XỬ LÝ CAMERA ĐA LUỒNG (Fix Lag) ---

class VideoStream:

def __init__(self, src=0):

self.stream = cv2.VideoCapture(src)

(self.grabbed, self.frame) = self.stream.read()

self.stopped = False

def start(self):

threading.Thread(target=self.update, args=()).start()

return self

def update(self):

while True:

if self.stopped:

return

(self.grabbed, self.frame) = self.stream.read()

def read(self):

return self.frame

def stop(self):

self.stopped = True

self.stream.release()

# --- CLASS XỬ LÝ LOGIC AI ---

class FaceEngine:

def __init__(self, video_source):

print(f"[AI] Dang khoi dong Camera: {video_source}...")

self.vs = VideoStream(src=video_source).start()

time.sleep(2.0) # Đợi camera ổn định

# Tải bộ nhận diện khuôn mặt cơ bản

self.face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades + "haarcascade_frontalface_default.xml")

# Cấu hình vùng điều khiển (Deadzone)

self.target_width = 640

self.center_min = 0.4

self.center_max = 0.6

def process_frame(self):

"""

Hàm này thực hiện: Đọc ảnh -> Tìm mặt -> Tính toán lệnh

Trả về: (frame_đã_vẽ, lệnh_điều_khiển)

"""

frame = self.vs.read()

if frame is None:

return None, "S"

# Resize để xử lý nhanh

height, width = frame.shape[:2]

ratio = self.target_width / float(width)

new_height = int(height * ratio)

frame = cv2.resize(frame, (self.target_width, new_height))

gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

faces = self.face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.2, 5)

command = "S" # Mặc định đứng yên

status_text = "DUNG (TIM KIEM)"

color = (0, 0, 255) # Đỏ

# Nếu thấy ít nhất 1 khuôn mặt

for (x, y, w, h) in faces:

color = (0, 255, 0) # Xanh lá (Đã thấy)

# Tính tâm khuôn mặt (từ 0.0 đến 1.0)

center_x = (x + w/2) / self.target_width

# --- LOGIC RA QUYẾT ĐỊNH ---

if center_x < self.center_min:

command = "L"

status_text = "<< RE TRAI"

elif center_x > self.center_max:

command = "R"

status_text = "RE PHAI >>"

else:

command = "W" # Ở giữa -> Đi tới

status_text = "^ DI THANG"

# Vẽ khung

cv2.rectangle(frame, (x, y), (x+w, y+h), color, 2)

cv2.putText(frame, "TARGET", (x, y-10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.8, color, 2)

# Chỉ lấy mặt to nhất/đầu tiên để xử lý

break

# Vẽ giao diện HUD

cv2.putText(frame, f"LENH: {status_text}", (20, 40), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.0, (0, 255, 255), 2)

return frame, command

def stop(self):

self.vs.stop()